Техническая спецификация

на проведение работ по изготовлению и установке тупиковых упоров подкрановых путей  филиала АО «Кедентранссервис» по Карагандинской области

- Основание для производства работ:

Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359. Закон О гражданской защите Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V 3PK.

- Цель проведения работ:

Изготовление тупиковых упоров подкрановых путей: тяжеловесной площадки, большегрузной площадки, старой площадки, новой площадки, оценка технического состояния грузоподъемных кранов и кранового пути и соответствия их требованиям промышленной безопасности.

Актуальность оценки состояния  грузоподъемных кранов и крановых путей  обусловлена требованиями   закона О гражданской защите Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V 3PK, который определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий указанных аварий.

- Содержание работ:

Ознакомление с проектной и имеющейся эксплуатационной документацией, чертежами и расчетами, выполненными при ремонте или реконструкции крана (если ремонты или реконструкции проводились), сертификатами на использованные марки сталей, а также справкой о характере работ, выполняемых краном, материалами последнего полного технического освидетельствования и предписаниями органов технадзора.

Изготовление конструкций с использованием способов (схем), впервые внедряемых в производство или впервые осваиваемых ремонтной организацией, должно производиться при авторском надзоре. Необходимость авторского надзора может быть указана в проектной документации, там же могут быть даны указания об обязательном участии авторов проекта в отработке технологии работ и (или) ее опытной проверке.

Материалы

Для ремонта и изготовления элементов крановых металлоконструкций должны применяться стали согласно РД 22-16-96.

Болты и гайки болтовых соединений должны изготовляться из углеродистых сталей по ГОСТ 1759.0-87.

Прокатная сталь, поступающая в производство, должна иметь сертификат завода-поставщика, удостоверяющий ее качество, в соответствии с требованиями настоящего РД, и должна быть тщательно осмотрена с целью предупреждения попадания в производство проката с трещинами, волосовинами, закатами, шлаковыми включениями, расслоениями листа и прочими дефектами.

Для сварных соединений в зависимости от способов сварки должны применяться материалы указанные в РД 22-16-96.

Качество и марки сварочных материалов должны удостоверяться сертификатами заводов-поставщиков или паспортом.

Если в одном соединении применены стали разных марок, то механические свойства наплавленного металла должны соответствовать свойствам стали с наибольшим пределом прочности.

Замена марок стали и отступления от дополнительных гарантий для сталей, предусмотренных проектом, должны быть согласованы с организацией, разработавшей чертежи.

- Оформление результатов

В состав работ включены следующие этапы:

текущие наблюдения за техническим состоянием элементов крановых путей с несущими конструкциями.

проверка состояния металлических конструкций:

внешний осмотр несущих элементов металлических конструкций;

проверка качества соединений элементов металлических конструкций (сварных, болтовых, шарнирных и других).

- Требования к исполнителю:

Организация, выполняющая указанную работу, должна:

- Предоставить аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности;

- Предоставить аттестаты на сотрудников в области охраны труда;

- Иметь лабораторию, либо договор оказания услуг по проведению замеров лабораторией по неразрушающему контролю и исследованию металла и сварных соединений;

- Предоставить удостоверения работников подрядчика в соответствии со специальностью, всех допусков необходимых для данного вида работ (руководитель сварочных работ по ремонту ГПМ и крановых путей не ниже  второго уровня, сварщик-специалист сварочного производства по ремонту ГПМ и крановых путей первого уровня).

- Обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности.

- Обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец. обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

- Техническая вооружённость ремонтного персонала средствами механизации, специализированными инструментами и приспособлениями при выполнении ремонтных работ и индивидуальные средства защиты.

- Требования к выполнению работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с ПБ, Рекомендациями и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического обоснования.

При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование.

- Этапы и сроки выполнения работ:

Работы проводятся в соответствии с утверждённым графиком выполнения работ.

- Требования к приемке:

Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Приемка должна осуществляться в соответствии с Договором.

Документация, предъявляемая Заказчику:

После проведения ремонтных работ производится запись в паспорте крановых путей и в паспорте тупиковых упоров о проделанной ремонтной работе.