Технические спецификации

Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорт С, экологического класса К4 (ДТ-Л-К4)

Цетановое число, не менее: 51

Цетановый индекс, не менее:46

Плотность при 15ºС: 820 - 845 кг/м³

Массовая доля полициклических ароматических углеводородов не более: 8%

Массовая доля серы, не более: 50%

Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, вышее:55 ºС

Коксуемость 10%-го остатка разгонки масса, не более: 0,3 %

Зольность масс, не более: 0,01 %

Массовый доля воды не более 200мг/кг

Общее загрязнение не более:24 мг/кг

Коррозия медной пластинки (3ч при 50 ºС): 1 класс

Общее количество осадка не более: 25 г/м³

Кинематическая вязкость при 40 ºС:2,000-4,500 мм²/с

Фракционный состав:

при температуре 250 ºС перегоняется  менее:65%

при температуре 350 ºС перегоняется  не менее:85%

при температуре 95ºС перегоняется  не вышее: 360%

Предельная температура фильтруемости, не выше: минус 5ºС

Температура помутнения, минус -8 ºС

Температура застывания, минус13 ºС

Способы поставки:

По талонной системе. Талоны обязательно должны быть действующими на АЗС в населенном пункте станции Достык для заправки топливозаправщика и автотранспортных средств Заказчика. Срок действия талонов в течение 90 дней с момента заключения договора. Талоны должны быть пронумерованы, с подписью и печатью поставщика

ГОСТ 32511-2013

Дизельдік отын Еуро, жазғы, С сорты, экологиялық класс К4 (ДТ-Л-К4)

Цетан саны, кемінде: 51

Цетан индексі, кемінде: 46

Тығыздығы 15ºС: 820-845 кг/м3

Полициклді хош иісті көмірсутектердің массалық үлесі: 8%

Күкірттің массалық үлесі: 50%

Жабық тигельде анықталатын тұтану температурасы жоғары: 55 оС

Айдаудың 10% қалдығының кокстілігі массасы, 0,3-тен аспайды %

Массаның күлділігі, артық емес: 0,01 %

Судың массалық үлесі 200 мг/кг артық емес

Жалпы ластану:24 мг/кг артық емес

Мыс пластинкасының коррозиясы (50 ºС кезінде 3 сағ): 1 класс

Шөгіндінің жалпы саны: 25 г/м3 артық емес

40 ºС кезіндегі кинематикалық тұтқырлық:2,000-4,500 мм2/с

Фракциялық құрамы:

250 ºС температурада: 65%

350 ºС температурада кемінде: 85%

95ос температура кезінде: 360%

Сүзілудің шекті температурасы, жоғары емес: минус 5ºС

Бұлтты Температура, минус -8 ºС

Қату температурасы, минус 13ос

Жеткізу әдістері:

Талон жүйесі бойынша. Талондар Достық станциясының елді мекеніндегі ЖМҚС-та міндетті түрде Тапсырыс берушінің жанармай құюшысы мен автокөлік құралдарына жанармай құю үшін жұмыс істеуі тиіс. Талондардың қолданылу мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 90 күн ішінде. Талондар өнім берушінің қолымен және мөрімен нөмірленуі тиіс.

МЕМСТ 32511-2013