Техническая спецификация

Услуги агента по организации ремонта грузовых вагонов вагоноремонтными предприятиями

(код по ЕНС ТРУ 522919.900.000000)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Услуги агента по организации ремонта грузовых вагонов вагоноремонтными предприятиями, выполняющими текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов на территории Республики Таджикистан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан и Российской Федерации (далее — Услуга). Количество грузовых вагонов, подлежащих оказанию Услуги — 70 единиц. |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. |
|  | 2.1 Основанием для оказания Услуг являются неисправности, выявленные согласно Инструкции по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации ((инструкция осмотрщику вагонов) № 808-2022 ПКБ ЦВ, утвержденная Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 8 декабря 2022 года № 77)) и зарегистрированные в Автоматизированном банке данных парка грузовых вагонов Информационной базы межгосударственного уровня Информационно-вычислительного центра железнодорожных администраций в соответствии с классификатором «Основные неисправности грузовых вагонов» (К ЖА 2005 ХХ) Автоматизированной системы централизованного ведения фонда классификаторов технико-экономической и нормативно-справочной информации железнодорожных администраций, участвующих в работе Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. Исполнитель обязан приступить к оказанию Услуг с даты подачи заявки Заказчика. 2.2 Исполнитель обязан выполнить Услуги на условиях наиболее выгодных для Заказчика и отвечающих требованиям действующих нормативно-технических документов по ремонту грузовых вагонов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы ремонта грузовых вагонов. 2.3 Вагоноремонтные предприятия, непосредственно осуществляющие ремонт, должны иметь условный номер клеймения, действующий на момент оказания Услуг, в соответствии со справочником «Условные коды предприятий» (С ЖА 1001 ХХ) (далее – условный номер клеймения) в Автоматизированной системе централизованного ведения фонда классификаторов технико-экономической и нормативно-справочной информации железнодорожных администраций, участвующих в работе Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. Вагоноремонтные предприятия, непосредственно осуществляющие ремонт, должны быть включены в справочник С ЖА 1015 ХХ «Условные коды предприятий, осуществляющих изготовление, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава и его составных частей» в соответствии с СТ АО 620100210058-ТЦ-14- 2022 «Порядок присвоения условного номера для клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей». Исполнитель обязан обладать правоспособностью, обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору. 2.4 Договорные отношения с вагоноремонтными предприятиями Исполнитель вступает от своего имени. 2.5 Устанавливаемые на вагоны запасные части, узлы и детали, используемые при ремонте вагонов материалы: - должны соответствовать конструкторской и технологической документации на модель вагона, - должны быть новыми, ранее не использованные, надлежащего качества соответствующие установленным требованиям. При установке на вагоны запасных частей, узлов и деталей, бывших в употреблении, необходимо письменное согласование Заказчика, - должны иметь условный номер клеймения (в случае если продукция подлежит клеймению) в соответствии с Положением об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей (Приложение №33 к Протоколу 61-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (г. Баку, 21-22 октября 2014 года), Перечнем составных частей грузовых вагонов, адаптер подшипника для изготовления, ремонта и модернизации которых соответствующему предприятию необходимо пройти процедуру получения условного номера, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (приложение № 20 к Протоколу 55-го заседания ЦСЖТ от 28-29 октября 2011 года в городе Ереван), - устанавливаемые при ремонте составные части должны иметь знаки маркировки в соответствии с конструкторской документацией и документы соответствия (при необходимости), 2.6 Продолжительность нахождения одного (1) грузового вагона Заказчика в нерабочем парке (с даты и времени ввода в ЭВМ уведомления о направлении вагона в ремонт — Форма ВУ-23М — до даты и времени ввода в ЭВМ уведомления о приемке грузового вагона из ремонта — Форма ВУ-36М — в Автоматизированный банк данных парка грузовых вагонов Информационной базы межгосударственного уровня Информационно-вычислительного центра железнодорожных администраций включительно), а также срок оказания Услуг по одному (1) грузовому вагону Заказчика не должны превышать нижеприведенные сроки: - 7 (семь) календарных дней — для вагонов, не требующих замены узлов и деталей, с момента подачи вагона на ремонтную позицию ВРД; - 15 (пятнадцать) календарных дней — для вагонов, требующих замены узлов и деталей, с момента подачи вагона на ремонтную позицию ВРД. Указанные сроки определяются без учета времени, необходимого на передислокацию грузового вагона к станции проведения ремонта, а также несвоевременной подачи вагона в вагоноремонтное депо (ТОР). В случае возникновения обстоятельств, связанных с длительным нахождением вагонов Заказчика в нерабочем парке, по причинам, не зависящим от Исполнителя, Исполнитель обязан уведомить Заказчика о наступлении таких обстоятельств в срок не более 5 (пяти) суток с даты подачи заявки Заказчика. Услуги оказываются Заказчику по месту нахождения (отцепки) вагона. 2.7 Услуги должны выполняться с использованием запасных частей, узлов и деталей Заказчика, в случае отсутствия последних допускается использование запасных частей, узлов и деталей Исполнителя или вагоноремонтных предприятии с письменного согласия Заказчика. 2.8 Неремонтопригодность запасных частей, узлов и деталей Заказчика, таких как колесная пара с буксовыми узлами, надрессорная балка, боковая рама, автосцепка в сборе, поглощающий аппарат, воздухораспределитель (рабочая камера, главная и/или магистральная части), авторежим, авторегулятор, тормозной цилиндр, запасной резервуар, должна быть подтверждена документальными результатами замеров, диагностирования и испытания, выданными соответствующими участками, пунктами и отделениями, аттестованными в установленном порядке, организаций, имеющих условный номер клеймения. При этом на запасные части, узлы и детали Заказчика, не выдержавшие гарантийного срока после изготовления, ремонта, модернизации, при условии соблюдения установленных правил эксплуатации, оформляется Акт-рекламация (Форма ВУ-41М) с сопроводительными документами в установленном порядке. 2.9 При необходимости замены запасных частей, узлов и деталей Заказчика, таких как колесная пара с буксовыми узлами, надрессорная балка, боковая рама, автосцепка в сборе, поглощающий аппарат, требуется письменное подтверждение Заказчика о согласовании приобретения и замены на запасные части, узлы и детали Исполнителя или вагоноремонтных предприятии. 2.10 Запасные части, узлы и детали, снятые и демонтированные с вагонов в результате их замены в ходе оказания Услуг, являются собственностью Заказчика, действующего как представитель собственника вагонов в качестве Арендатора. Указанные части остаются на территории Исполнителя (вагоноремонтного предприятия) и находятся у него на ответственном хранении. 2.11 Заказчик обязан в течение 12 месяцев с даты истечения срока действия Договора направить собственнику вагонов, арендованных им в качестве Арендатора, письмо о принятии по акту приёма-передачи (составленному и подписанному уполномоченными представителями Сторон) запасных частей, узлов и деталей, признанных неремонтопригодными и выбракованных в процессе оказания Услуг, а также обеспечить их вывоз с территории Исполнителя (вагоноремонтного предприятия) 2.12 Неремонтопригодные запасные части, узлы и детали, принадлежащие Заказчику, действующему как представитель собственника вагонов в качестве Арендатора, и образованные в результате оказания Услуг, подлежат ответственному хранению у Исполнителя и должны быть вывезены собственником вагонов в соответствии с пунктом 2.11 Технической спецификации. 2.13 Исполнитель обязан организовать и обеспечить проведение замеров, диагностирования и испытаний запасных частей, узлов и деталей, принадлежащих Заказчику, действующему как представитель собственника вагонов в качестве Арендатора, в соответствии с пунктом 2.8 Технической спецификации, с предоставлением Заказчику результатов, оформленных в установленном порядке. 2.14 В случае отсутствия запасных частей, узлов и деталей, принадлежащих Заказчику, действующему как представитель собственника вагонов в качестве Арендатора, Исполнитель обязан обеспечить наличие необходимых запасных частей, узлов и деталей для ремонта грузовых вагонов Заказчика при условии соблюдения пункта 2.9 Технической спецификации. 2.15 При оказании Услуг обеспечить предпочтение закупу отечественных материалов/ товаров/ оборудования, в том числе давальческих материалов/ товаров/ оборудования, при условии их производства в Республике Казахстан. 2.16 После окончания ремонта вагона в обязательном порядке обеспечить регистрацию - сообщения «1353» о всех неисправностях по которым отремонтирован вагон, сообщения «4634» о комплектации грузового вагона ходовыми частями с отражением соответствующей информации в справках «2612», «2731» Автоматизированного банка данных парка грузовых вагонов Информационной базы межгосударственного уровня Информационно-вычислительного центра железнодорожных администраций. |

Техникалық ерекшелігі

Вагон жөндеу кәсіпорындарының жүк вагондарын жөндеуді ұйымдастыру жөніндегі

агенттің қызметтері (ТЖҚ БНА бойынша коды 522919.900.000000)

| № п/п | Талаптар |
| --- | --- |
| 1 | Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы |
|  | Агенттің Тәжікстан Республикасының, Қырғыз Республикасының, Өзбекстан Республикасының және Ресей Федерациясының аумағында жүк вагондарын ағымдық ағытып жөндеуді орындайтын вагон жөндеу кәсіпорындарының жүк вагондарын жөндеуді ұйымдастыру жөніндегі қызметтері (бұдан әрі — Қызмет). Қызмет көрсетуге жататын жүк вагондарының саны-70 бірлік. |
| 2 | Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары |
|  | 2.1 Достастыққа қатысушы мемлекеттердің теміржол көлігі жөніндегі кеңесі бекіткен (2022 жылғы 8 желтоқсандағы № 77 хаттама) және мемлекетаралық деңгейдегі ақпараттық базаның жүк вагондары паркінің автоматтандырылған деректер Банкінде тіркелген, пайдаланудағы вагондарға техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулыққа (вагондарды тексерушіге Нұсқаулық) № 808-2022 жж БКБ сәйкес анықталған ақаулар қызмет көрсету үшін негіз болып табылады. -"жүк вагондарының негізгі ақаулары" жіктеуішіне сәйкес теміржол әкімшіліктерінің есептеу орталығы (К ЖА 2005 ХХ) Достастыққа қатысушы мемлекеттердің теміржол көлігі жөніндегі кеңесінің жұмысына қатысатын теміржол әкімшіліктерінің техникалық-экономикалық және нормативтік-анықтамалық ақпарат жіктеуіштері қорын Орталықтандырылған жүргізудің автоматтандырылған жүйесі. Орындаушы Тапсырыс берушінің өтінімі берілген күннен бастап Қызметтерді көрсетуге кірісуге міндетті. 2.2 Орындаушы қызметтерді Тапсырыс беруші үшін неғұрлым тиімді және жүк вагондарын жөндеу жөніндегі қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттардың және жүк вагондарын жөндеу мәселелерін регламенттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптарына жауап беретін шарттарда орындауға міндетті. 2.3 Жөндеуді тікелей жүзеге асыратын Вагон жөндеу кәсіпорындарында "кәсіпорындардың Шартты кодтары" анықтамалығына (ЖА 1001 ХХ) сәйкес қызмет көрсету сәтінде қолданыста болатын шартты таңбалау нөмірі (бұдан әрі – таңбалаудың шартты нөмірі) қатысушы теміржол әкімшіліктерінің техникалық-экономикалық және нормативтік-анықтамалық ақпарат жіктеуіштері қорын Орталықтандырылған жүргізудің автоматтандырылған жүйесінде болуы тиіс Достастыққа қатысушы мемлекеттердің теміржол көлігі жөніндегі Кеңесінің жұмысында. Жөндеуді тікелей жүзеге асыратын үшінші тарап ұйымдары "жылжымалы құрамды және оның құрамдас бөліктерін дайындауды, техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүзеге асыратын кәсіпорындардың Шартты кодтары" АО 620100210058-со-14 - 2022 "теміржол жылжымалы құрамын және оның құрамдас бөліктерін таңбалау үшін шартты нөмір беру тәртібі" СТ анықтамалығына енгізілуі тиіс бөліктері". Орындаушы құқық қабілеттілігіне, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, еңбек және қаржы ресурстарына ие болуға міндетті. 2.4 Вагон жөндеу кәсіпорындарымен шарттық қатынастарға Орындаушы өз атынан кіреді. 2.6 Вагондарға Орнатылатын қосалқы бөлшектер, тораптар және вагондарды жөндеу кезінде пайдаланылатын бөлшектер материалдар: - вагон моделіне конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес болуы тиіс, - белгіленген талаптарға сәйкес жаңа, бұрын пайдаланылмаған, тиісті сапада болуы тиіс. Вагондарға пайдалануда болған қосалқы бөлшектерді, тораптарды және бөлшектерді орнату кезінде Тапсырыс берушінің жазбаша келісімі қажет, - темір жол жылжымалы құрамының және оның құрамдас бөліктерінің таңбалауының шартты нөмірлері туралы Ережеге (Достастыққа қатысушы мемлекеттердің темір жол көлігі жөніндегі Кеңесінің 61-ші отырысының хаттамасына №33 қосымша (Баку қ., 2014 жылғы 21-22 қазан) сәйкес таңбалаудың шартты нөмірі болуы тиіс, Тиісті кәсіпорын дайындау, жөндеу және жаңғырту үшін Достастыққа қатысушы мемлекеттердің темір жол көлігі жөніндегі кеңесі бекіткен шартты нөмірді алу рәсімінен өтуі қажет жүк вагондарының мойынтірек адаптері құрамдас бөліктерінің тізбесімен (2011 жылғы 28-29 қазандағы Ереван қаласында ЦЖТ 55-ші отырысының хаттамасына № 20 қосымша), бұл ретте дайындаушы-зауыт немесе ұйым, жөндеуді жүргізген "кәсіпорындардың Шартты кодтары" анықтамалығына (ЖА 1001 ХХ) Достастыққа қатысушы мемлекеттердің темір жол көлігі жөніндегі кеңесінің жұмысына қатысатын темір жол әкімшіліктерінің техникалық-экономикалық және нормативтік-анықтамалық ақпарат жіктеуіштері қорын орталықтандырылған жүргізудің автоматтандырылған жүйесі енгізілуі тиіс, - жөндеу кезінде Орнатылатын құрамдас бөліктерде конструкторлық құжаттамаға сәйкес таңбалау белгілері және сәйкестік құжаттары болуы тиіс (қажет болған жағдайда). 2.6 Бір (1) жүк вагонының Тапсырыс берушінің жұмыс істемейтін паркте болу ұзақтығы (вагонды жөндеуге жіберу туралы хабарламаны ЭЕМ-ге енгізу күнінен және уақытынан – ВУ-23М формасы – бастап, жөндеуден қабылдау туралы хабарламаны ЭЕМ-ге енгізу күні мен уақытына дейін – ВУ-36М формасы – мемлекетаралық деңгейдегі Теміржол әкімшіліктерінің ақпараттық-есептеу орталығының жүк вагондары паркі Автоматтандырылған деректер банкіне енгізілгенге дейін), сондай-ақ бір (1) жүк вагонына көрсетілетін Қызметтерді орындау мерзімі төмендегіден аспауы тиіс: - 7 (жеті) күнтізбелік күн – құрамдас бөліктер мен детальдарды ауыстыруды қажет етпейтін вагондар үшін, вагонды ВЖД жөндеу позициясына тапсырған сәттен бастап; - 15 (он бес) күнтізбелік күн – құрамдас бөліктер мен детальдарды ауыстыруды қажет ететін вагондар үшін, вагонды ВЖД жөндеу позициясына тапсырған сәттен бастап. Аталған мерзімдер жүк вагонын жөндеу жүргізілетін станцияға жеткізу уақыты және вагонды вагоноремонттық депоға (ААЖ) кеш тапсырған жағдай есепке алынбай анықталады. Егер Орындаушыға байланысты емес себептерден Тапсырыс берушінің вагондары жұмыс істемейтін паркте ұзақ уақыт қалатын жағдайлар туындаса, Орындаушы Тапсырыс берушіні мұндай жағдайлардың болғаны туралы өтінім берілген күннен бастап 5 (бес) күннен кешіктірмей хабардар етуге міндетті. Қызметтер вагонның орналасқан жерінде (ағытылған станциясы бойынша) Тапсырыс берушіге көрсетіледі. 2.7 Қызметтер Тапсырыс берушінің қосалқы бөлшектерін, тораптары мен бөлшектерін пайдалана отырып орындалуы тиіс, соңғысы болмаған жағдайда Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен Орындаушының немесе вагон жөндеу кәсіпорындарының қосалқы бөлшектерін, тораптары мен бөлшектерін пайдалануға жол беріледі. 2.8 Қосалқы бөлшектердің, тораптардың және Тапсырыс берушінің қосалқы бөлшектерінің, мысалы, осьтік тораптары бар доңғалақ жұбы, үдеткіш Арқалық, бүйір жақтау, жинақтағы автотіркегіш, сіңіргіш аппарат, ауа таратқыш (жұмыс камерасы, негізгі және/немесе магистральдық бөліктер), авторежим, автореттегіш, тежегіш цилиндр, қосалқы резервуар сияқты жөнделмеуі өлшеудің құжаттық нәтижелерімен расталуы тиіс, белгіленген тәртіппен аттестатталған тиісті учаскелер, пункттер мен бөлімшелер берген диагностикалау және сынау, таңбалаудың шартты нөмірі бар ұйымдар. Бұл ретте пайдаланудың белгіленген қағидалары сақталған жағдайда, дайындалғаннан, жөнделгеннен, жаңғыртылғаннан кейін кепілдік мерзімінен өтпеген Тапсырыс берушінің қосалқы бөлшектеріне, тораптары мен бөлшектеріне белгіленген тәртіппен ілеспе құжаттармен бірге жарнама-Акт (ВУ-41М нысаны) ресімделеді. 2.9 Қосалқы бөлшектерді, тораптарды және Тапсырыс берушінің бөлшектерін ауыстыру қажет болған жағдайда, мысалы, осьтік тораптары бар доңғалақ жұбы, үдеткіш арқалық, бүйірлік жақтау, жинақтағы автотіркеу, сіңіргіш аппарат, Тапсырыс берушінің қосалқы бөлшектерді, тораптарды және орындаушының немесе үшінші тарап ұйымының бөлшектерін сатып алуды және ауыстыруды келісу туралы жазбаша растауы талап етіледі. 2.10 Қызмет көрсету барысында вагондардан алынған және ауыстырылған қосалқы бөлшектер, тораптар мен детальдар Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады, ол вагондардың иесінің өкілі ретінде Жалдаушы қызметін атқарады. Аталған бөлшектер Орындаушының (вагоноремонттық кәсіпорынның) аумағында қалады және оның жауапты сақтауында болады. 2.11 Тапсырыс беруші Шарт күшін жою мерзімінен бастап 12 ай ішінде, Жалдаушы ретінде жалға алған вагондардың иесіне, Қызмет көрсету барысында жөндеуге жарамсыз деп танылған және шығарылған қосалқы бөлшектер, тораптар мен детальдарды қабылдау туралы актіге (Тараптардың уәкілетті өкілдерімен жасалған және қол қойылған) хат жіберуге міндетті, сондай-ақ оларды Орындаушының (вагоноремонттық кәсіпорынның) аумағынан шығарып алуды қамтамасыз етуі тиіс. 2.12 вагондар иесінің Жалға алушы ретіндегі өкілі ретінде әрекет ететін және қызмет көрсету нәтижесінде құрылған жөндеуге жарамсыз қосалқы бөлшектер, тораптар мен бөлшектер орындаушыда жауапты сақтауға жатады және техникалық ерекшеліктің 2.11-тармағына сәйкес вагондардың меншік иесі әкетуі тиіс. 2.13 Орындаушы техникалық ерекшеліктің 2.8-тармағына сәйкес Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіппен ресімделген нәтижелерді ұсына отырып, вагон иесінің Жалға алушы ретіндегі өкілі ретінде әрекет ететін Тапсырыс берушіге тиесілі қосалқы бөлшектерді, тораптар мен бөлшектерді өлшеуді, диагностикалауды және сынауды ұйымдастыруға және қамтамасыз етуге міндетті. 2.14 Жалға алушы ретінде вагон иесінің өкілі ретінде әрекет ететін Тапсырыс берушіге тиесілі қосалқы бөлшектер, тораптар мен бөлшектер болмаған жағдайда, Орындаушы техникалық ерекшеліктің 2.9-тармағы сақталған жағдайда Тапсырыс берушінің жүк вагондарын жөндеу үшін қажетті қосалқы бөлшектердің, тораптардың және бөлшектердің болуын қамтамасыз етуге міндетті. 2.15 Қызмет көрсету кезінде отандық материалдарды/ тауарларды/ жабдықтарды, оның ішінде алыс қашықтықтағы материалдарды/ тауарларды/ жабдықтарды Қазақстан Республикасында өндірген жағдайда сатып алуға артықшылық беру қамтамасыз етілсін. 2.16 Вагонды жөндеу аяқталғаннан кейін міндетті түрде - вагон жөнделген барлық ақаулар туралы "1353" хабарламасын, теміржол әкімшіліктер Ақпараттық-есептеу орталығының мемлекетаралық деңгейдегі ақпараттық базасының жүк вагондары паркінің "2612", "2731" анықтамаларында тиісті ақпаратты көрсете отырып, жүк вагонын жүріс бөліктерімен жинақтау туралы "4634" хабарламасын тіркеуді қамтамасыз ету. |