Техническая спецификация

| № п/п | Требования | Содержимое |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг | Работы по техническому/сервисному обслуживанию локомотивов (работы по ремонту гидромеханического редуктора тепловоза). |
| 2 | Требуемые функциональные, техничес-кие, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг | ## 2. Требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики ### 2.1. Общие требования 2.1.1. Исполнитель обязан выполнить работы по ремонту ГМР с целью восстановления его полной работоспособности и эксплуатационных характеристик. 2.1.2. Работы должны выполняться в соответствии с: - Правилами технической эксплуатации железных дорог Республики Казахстан; - нормативно-технической документацией завода-изготовителя; - действующими ГОСТ и СТ РК. 2.1.3. Все применяемые материалы и запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, и иметь подтверждающие документы качества. ### 2.2. Состав и объем работ Исполнитель обязан выполнить не менее следующих работ: - демонтаж ГМР — 1 ед.; - полная разборка — 100% агрегата; - очистка и промывка — не менее 100% деталей; - дефектация — 100% узлов и деталей; - сборка и регулировка — 1 ед.; - стендовые испытания — не менее 1 цикла. ### 2.3. Требования к дефектации Дефектация должна выполняться с применением измерительного инструмента с погрешностью не более ±0,01 мм. Зубчатые передачи: - износ зуба по толщине — не более 15% от номинального значения; - наличие трещин и выкрашивания — не допускается; Валы: - биение — не более 0,03 мм; - овальность и конусность — не более 0,05 мм; - износ шеек — не более 0,03 мм (при превышении — обязательное восстановление или замена); Подшипники: - повторное использование — не допускается; - замена — не менее 100%; Корпус: - трещины — не допускаются; - износ посадочных мест — не более 0,05 мм (при превышении — восстановление); Гидротрансформатор: - утечки — не допускаются; - износ лопаток — не более 10%. ### 2.4. Требования к ремонту и восстановлению Исполнитель обязан: - выполнить замену подшипников — 100%; - выполнить замену уплотнений (сальники, манжеты, прокладки) — 100%; - выполнить восстановление или замену изношенных валов — 100% дефектных; - выполнить замену зубчатых колес при превышении допустимого износа — 100% дефектных; Технические параметры после ремонта: - шероховатость поверхностей — не более Ra 1,6; - натяг под подшипники — не менее 0,02 мм и не более 0,06 мм; - боковой зазор зубчатых передач — не менее 0,15 мм и не более 0,40 мм. ### 2.5. Требования к сборке При сборке Исполнитель обязан: - обеспечить чистоту деталей — не менее класса чистоты 9 по ГОСТ; - выполнить смазку всех трущихся поверхностей; - выполнить затяжку резьбовых соединений с контролем момента (отклонение — не более ±10%); Регулируемые параметры: - осевой зазор валов — не менее 0,1 мм и не более 0,3 мм; - заедания, заклинивания — не допускаются. ### 2.6. Требования к смазке и заправке Исполнитель обязан: - выполнить полную замену масла — 100%; - выполнить промывку системы смазки — 100%; - выполнить замену или очистку фильтров — 100%; Применяемые масла: - трансмиссионное — не ниже класса SAE 80W-90; - гидравлическое — не ниже класса ISO VG 46; Требования: - наличие механических примесей — не допускается; - наличие воды — не допускается. ### 2.7. Требования к испытаниям Исполнитель обязан провести: Обкатку: - продолжительность — не менее 30 минут; Нагрузочные испытания: - не менее 1 цикла; Контролируемые параметры: - температура масла — не более 90 °C; - утечки — не допускаются; - посторонние шумы и вибрации — не допускаются. ### 2.8. Требования к качеству Результат работ должен обеспечивать: - восстановление работоспособности — 100%; - соответствие техническим параметрам — 100%; - герметичность — 100%. ### 2.9. Требования к безопасности Исполнитель обязан: - соблюдать требования охраны труда — 100%; - использовать исправное оборудование — 100%; - применять средства индивидуальной защиты — 100%. ### 2.10. Документальное сопровождение Исполнитель обязан предоставить: - дефектную ведомость — 1 комплект; - акт выполненных работ — 1 комплект; - протокол испытаний — 1 комплект; - сертификаты на запасные части — не менее 100% примененных материалов. |