Техникалық ерекшелік нысаны

| № п/п | Талаптар | Мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы | Локомотивтерге техникалық/сервистік қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар (Тепловоздың Гидромеханикалық редукторын жөндеу жұмыстары) |
| 2 | Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | 2. Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары 2.1. Жалпы талаптар 2.1.1. Орындаушы оның толық жұмыс қабілеттілігі мен пайдалану сипаттамаларын қалпына келтіру мақсатында ГМР жөндеу жұмыстарын орындауға міндетті. 2.1.2. Жұмыстар сәйкес орындалуы керек: - Қазақстан Республикасының темір жолдарын техникалық пайдалану ережесі; - дайындаушы зауыттың нормативтік-техникалық құжаттамасымен; - ҚР МЕМСТ және СТ. 2.1.3. Барлық қолданылатын материалдар мен қосалқы бөлшектер жаңа, пайдаланылмаған болуы және сапаны растайтын құжаттары болуы тиіс. ________________________________________ 2.2. Жұмыстың құрамы мен көлемі Орындаушы кемінде мынадай жұмыстарды орындауға міндетті: - ГМР бөлшектеу-1 бірлік.; - толық бөлшектеу-100% қондырғы; - тазалау және жуу-кем дегенде 100% бөлшектер; - ақаулық-100% түйіндер мен бөлшектер; - құрастыру және реттеу-1 бірлік.; - стендтік сынақтар-кемінде 1 цикл. ________________________________________ 2.3. Ақауға қойылатын талаптар Дефектация қателігі ±0,01 мм аспайтын өлшеу құралын қолдану арқылы орындалуы тиіс. Тісті берілістер: - қалыңдығы бойынша тістің тозуы-номиналды мәннен 15% аспайды; - жарықтар мен бояулардың болуына жол берілмейді; - Біліктер: - ұру-0,03 мм артық емес; - сопақша және конустық-0,05 мм артық емес; - мойынның тозуы-0,03 мм-ден аспайды (артық болған жағдайда-міндетті қалпына келтіру немесе ауыстыру); - Мойынтіректер: - қайта пайдалануға жол берілмейді; - ауыстыру - кемінде 100%; Корпус: - жарықтар-рұқсат етілмейді; - отырғызу орындарының тозуы-0,05 мм-ден аспайды (артық болған жағдайда-қалпына келтіру); - Крутящий түрлендіргіш: - ағып кетуге жол берілмейді; - иық пышақтарының тозуы-10% - дан аспайды. ________________________________________ 2.4. Жөндеу және қалпына келтіру талаптары - Орындаушы міндетті: - мойынтіректерді ауыстыру-100%; - тығыздағыштарды ауыстыру (тығыздағыштар, манжеттер, тығыздағыштар) - 100%; - тозған біліктерді қалпына келтіру немесе ауыстыру-100% ақаулы; - тісті доңғалақтарды ауыстыруды рұқсат етілген тозудан асқан кезде орындаңыз-100% ақаулы; Жөндеуден кейінгі техникалық параметрлер: - беттердің кедір-бұдырлығы-ra 1,6 артық емес; - мойынтіректер астындағы созылу-0,02 мм кем емес және 0,06 мм артық емес; - редукторлардың бүйірлік саңылауы-0,15 мм-ден кем емес және 0,40 мм-ден аспайды. ________________________________________ 2.5. Құрастыру талаптары Құрастыру кезінде - Орындаушы: - бөлшектердің тазалығын қамтамасыз ету — ГОСТ бойынша кемінде 9 тазалық класы; - барлық үйкеліс беттерін майлау; - моментті бақылаумен Бұрандалы қосылыстарды қатайту (ауытқу ±10% - дан аспайды); - Реттелетін параметрлер: - біліктердің осьтік саңылауы-0,1 мм кем емес және 0,3 мм артық емес; - кептелуге, кептелуге жол берілмейді. ________________________________________ 2.6. Майлау және жанармай құю талаптары Орындаушы міндетті: - толық майды ауыстыру-100%; - майлау жүйесін жуу-100%; - сүзгілерді ауыстыру немесе тазалау-100%; Қолданылатын майлар: - беріліс қорабы-SAE 80W-90 класынан төмен емес; - гидравликалық-ISO VG 46 класынан төмен емес; Талаптар: - механикалық қоспалардың болуына жол берілмейді; - судың болуына жол берілмейді. ________________________________________ 2.7. Сынақтарға қойылатын талаптар Орындаушы өткізуге міндетті: - Іске қосу: - ұзақтығы-кемінде 30 минут; Жүктеме сынақтары: - кемінде 1 цикл; - Бақыланатын параметрлер: - май температурасы - 90 °C аспайды; - ағып кетуге жол берілмейді; - бөгде шу мен дірілге жол берілмейді. ________________________________________ 2.8. Сапаға қойылатын талаптар Жұмыстың - нәтижесі мыналарды қамтамасыз етуі керек: - өнімділікті қалпына келтіру — 100%; - техникалық параметрлерге сәйкестігі-100%; - тығыздау-100%. ________________________________________ 2.9. Қауіпсіздік талаптары Орындаушы міндетті: - еңбекті қорғау талаптарын сақтау — 100%; - жарамды жабдықты пайдалану-100%; - жеке қорғаныс құралдарын қолдану-100%. ________________________________________ 2.10. Деректі сүйемелдеу Орындаушы мыналарды ұсынуға міндетті: - ақаулы ведомость-1 жинақ; - орындалған жұмыстар актісі-1 жиынтық; - сынақ хаттамасы-1 жинақ; - қосалқы бөлшектерге сертификаттар-қолданылған материалдардың кемінде 100%. |